比价文件

| 项目名称： | 图书馆门禁设备升级 |
| --- | --- |
| 项目编号： | 2026-YKGJGXJYBZ-F9005 |

某单位

采购内容明细

1.双通道门禁设备

| 序号 | 类别 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能 指标 | 1.门禁能够读取超高频标签。 2.天线覆盖门禁各区域，无盲点，并内置报警灯和蜂鸣器。 3.可调节门禁挡板距离，与闸机保持距离一致。 4.具有LCD显示器，能够显示累加进出馆通行人数计数。 5.与现有门禁外观基本保持一致，需接入现有门禁检测系统，并显示新设备和现有设备的报警图书的时间、信息等记录，对进出馆人数在不同时间段的统计与统一查询管理等信息，以及对所有设备的运行状态进行统一管理。 6.支持门禁监测系统显示配置，可自定义进出馆数据显示方式等多种配置选项，同时支持进出馆记录查询功能，数据可导出。 7.支持门禁报警查询功能，可按时间、图书条码等条件查询报警图书记录，数据可导出。 8.支持多种报警验证模式配置，包括标签安全位验证模式、SIP2数据验证模式、数据库数据验证模式等并可任意切换切换。 9.支持RFID标签过滤规则配置，包括基于EPC类型设置起始位置、匹配字符等多条件过滤规则，支持多条规则叠加配置等。 10.门禁设备需接入现有检测系统，管理入口统一，数据合并呈现，与现有闸机和闸机系统联动，不增加额外费用。 |
| 2 | 性能 指标 | 1.工作频段：920MHz～925MHz 2.符合标准：ISO/IEC 18000-6C 3.产品规格：单片门≤170×70×1600mm（宽×厚×高） 4.背光类型：显示效果不低于LCD 5.屏幕尺寸：≥4.3寸 6.分辨率：≥480×272 7.以太网：每路通道≥1千兆以太网 8.通讯接口：需含有RJ45接口 |

2.人脸识别设备

| 序号 | 类别 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能 指标 | 1.可进行人脸识别、身份验证、人员管理等功能。 2.支持双目红外活体检测，有效防御照片、视频、3D打印面具等虚假攻击。 3.人脸识别识别准确率达到99%以上，支持本地不低于5万人的人脸库。 4.支持网络断开可记录数据，网络恢复后自动上传数据至服务器。 5.与现有人脸识别设备外观基本保持一致，需接入现有人脸识别系统，系统中能够识别新设备和现有设备，能够实现进出馆人数统计、运行状态显示、人员管理等功能，各类型数据可导出。 6.能够接入IC卡读卡器、身份证等多重认证设备。 7.在现有闸机上方盖板开孔并安装人脸识别设备，内部机箱布线，不能破坏现有设备布局，要保持整体的美观性。 8.人脸识别识别设备需接入现有人脸识别识别系统，管理入口统一，数据合并呈现，与现有闸机和闸机系统联动，不增加额外费用。 |
| 2 | 性能 指标 | 1.人脸识别对比时间：≤0.2秒 2.外壳材料：金属壳料+亚克力罩，均为银色 3.产品规格：250×152×31mm（高×宽×厚） 4.RGB摄像头：像素≥200万，清晰度≥1080P 5.红外摄像头：像素≥200万，清晰度≥1080P 6.显示屏：多点触控电容式触摸屏，≥8英寸，分辨率≥1920×1200 7.物体感应:支持红外感应 8.补光灯:支持白色等补光灯 9.以太网：支持10/100/1000 Mbps 以太网 10.接口：需含有RJ45接口，支持USB接口、继电器接口、UART接口、韦根接口（支持韦根输入和韦根输出，支持韦根26、32、34格式） 11.操作系统：内置操作系统，可进行网络、设备参数调试 12.电源：支持集中供电，支持DC12V-2A输入 |

# 报价人须知

报价书构成

（一）报价表（附件1）

（二）相关资格证明文件（除必须要求原件外，其他资料原件和复印件均可）

1.营业执照（复印件加盖公章）

2.法定代表人资格证明书（附件2）

3.法定代表人授权书（附件3）

4.其他材料

（三）供应商承诺声明（附件4）

（四）其他材料：

拟派项目负责人为本单位正式职工，提供社保机构出具的近6个月（2026年2月至2026年7月）内任意3个月报价单位为其缴纳的养老保险金缴纳清单（须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）。

说明：

未密封或者在规定时间内未送达我单位的一律拒绝收取。提交材料至少包含以上资料，缺少一项其报价作无效处理，所有资料需加盖供应商公章、完善相关签名并密封，未盖公章视为无效报价。

报价人须按上述统一格式及顺序向采购人提供《报价书》，否则可能被视为无效报价。

比价小组认为报价供应商报价低于其他所有符合要求的报价供应商平均报价40%，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，比价小组应当要求报价供应商在规定时间内提供报价合理性的书面说明和履约担保承诺，必要时提交相关证明材料。报价供应商未按照要求提供或比价小组认为其不能证明其报价合理性，按照无效报价处理。

附件1

| 报价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 响应明细 |  | 报价 |
| 图书馆门禁设备升级 | 本公司承诺完全响应本项目所有要求。 |  |  |
| 报价时间 | 2026年 月 日 时 分 |  |  |
| 报价地点 | 以采购方通知为准 |  |  |
| 报价方式 | 邮寄/现场递交 |  |  |
| 报价人 |  | 联系电话： |  |
| 报价单位 | （盖章） |  |  |

注：未完全响应的，按无效报价处理。若有正偏离，可在“响应明细”中注明。
附件2

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（报价方全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（国徽面）

法定代表人身份证复印件

（人像面）

报价供应商全称：（盖章）

年    月    日

附件3

法定代表人授权书

（如有授权填写）

某单位：

（报价人全称）法定代表人（姓名、职务） 授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为 （项目编号） 的 （项目名称） 采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

报价供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附：

授权代表姓名：              身份证号码：

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（国徽面）

授权代表身份证复印件

（人像面）

附件4

供应商承诺声明

某单位：

我单位（报价供应商全称）自愿参加贵部组织的（项目名称）、（项目编号：          ）采购活动，承诺声明如下：

一、供应商诚信承诺

1.如实编写报价文件，对报价文件中提供的文件材料、图片影像、财务数据、资产情况及相应证明等材料的真实性、完整性、准确性，承担相应的法律责任。

2.因单位转制、兼并、股改等特殊情况，无法提供原始材料、财务数据、资产情况等，造成单位信息难以确认时，自愿放弃参加军队采购活动。

3.在提供报价文件或现场核查时，如存在伪造文件材料，提供虚假图片影像、业绩合同、材料数据等，造假或篡改相关数据及资产等情况，自愿放弃成交资格并无条件接受相应处罚。

二、保密承诺

1.严格遵守国家和军队的保密法律法规，履行保密义务。

2.不以任何方式泄露或传播本次采购项目相关信息。

3.不违规记录、存储、复制本次采购项目相关信息。

4.比价文件以及相关技术文件专室放置、专盘存储、专人管理。

5.未经采购机构审查批准，不得擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及此次采购项目相关信息。

三、未被列入违法失信名单承诺

未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未在军队采购网（www.plap.mil.cn）军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（处罚期内）。

四、关联关系企业不参与采购活动承诺

与我单位负责人为同一人或存在直接控股或管理关系的不同供应商，未参加同一包采购活动。

我单位为生产型企业的，与我单位生产场经营地址或注册登记地址为同一地址的其他生产型企业，未参加同一包采购活动。

我单位为非国有销售型企业的，与我单位以及股东和管理人员（法定代表人、董事或监事）之间存在近亲属（指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系）或相互占股等关联关系的其他非国有销售型企业，也未参加同一包采购活动。

我单位提供的业绩证明材料中，合同缔约方不存在控股或管理关系。

五、前3年没有重大违法记录的书面声明

参加军队采购活动前3年内，在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（200万元以上）等重大违法记录；

六、没有发生过重大质量安全事故的书面声明

我单位近3年没有发生过重大质量安全事故。

七、非外资独资企业或控股企业的书面声明

我单位为非外资独资企业或控股企业。

如果我方违反上述承诺声明内容，愿意承担由此导致的一切不利后果和法律责任，接受军队采购管理部门和采购机构按国家和军队有关法规作出的相关处罚。

报价供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年    月    日

附件5

响应偏离表

| 序号 | 评审项目 | 采购内容明细 | 供应商响应 | 偏离度 | 文件名称∕页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：报价供应商应当对照采购内容明细中的要求，逐条如实填写所投服务（物资）的具体响应，注明无偏离、正偏离或负偏离，并在备注中注明偏离的具体内容。负偏离应当如实注明。本表中条款出现负偏离，视为无效响应。 |  |  |  |  |  |  |

报价供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年   月   日