# LED电子屏（新训大队电子屏）自行采购方案

# 一、技术标准

## （一）采购名称

### 项目名称：LED电子屏（新训大队电子屏）

## （二）具体技术指标要求:

1.尺寸要求：长3.6m，宽2.1m，考虑到墙面实际情况及显示比例要求，长、宽浮动空间应≤0.1m；

2.像素点间距：≤2.0mm；

3.像素密度≥250000点/㎡

4.像素组成与排列方式：1R1G1B，SMD，表贴三合一，竖向线性排列，铜线封装，五面黑灯，表面不反光；

5.亮度：0-2000cd/㎡可调，支持256级无灰度等级调节，可设置高亮度定时调节，支持通过亮度传感器自动调节（手动、自动、软件调节）；

6.亮度均匀性：≥99.3%；

7.支持HDR高动态光照渲染技术；支持高动态范围图像技术显示（HDR，High-Dynamic Range），检测项目峰值亮度1000-1500，黑色亮度≤0.05cd/㎡、EOTF曲线拟合度0.7-1.3、色域覆盖率≥95%、色域重合度≥93%，达到HDR3标准，符合CESI/TS008-2019标准的HDR3.0认证；

8.色度均匀性（校正后）：±0.0005Cx，Cy之内；

9.可视角度：水平视角≥178°/垂直视角≥178°；

10.具有LED控制系统操控软件著作权证书、LED显示管理软件著作权证书、多语言管理服务软件著作权证书，提供可查询证明材料；

11.产品具有3C认证；

12.相关技术参数需提供CNAS、CMA、ILAC-MRA认证的第三方检测报告。

## （三）实施人员要求

### 无。

## （四）生产及安装调试等要求

中标供应商（乙方）负责系统的供货、调试，解决设备使用中的相关技术问题。

## （五）供货、安装周期及交货地点要求

1.合同生效后，乙方在10日内完成交付。

2.乙方提供设备的各项技术性能指标必须达到合同和技术文件规定的要求。

3.交货地点：湖南省长沙市，采购单位（甲方）指定地点。

# 二、服务要求

## （一）售后质保培训等要求

1.项目质保期自项目验收合格之日起算，两年质保。质保期内免费提供硬件维修、更换、固件升级、软件维护、软件升级等技术支持。质保期内设备发生任何非人为故障，由供应商负责恢复。

2.在质保期内，如在后期使用过程中发现问题，成交供应商技术人员应提供远程支持，无法解决的问题24小时内到达现场，并提出解决方案，并于到达后48小时内修复，疑难问题1周内解决。

## （二）保密要求

甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。

## （三）报价要求

人民币（含税）。应给出各型号机器单价以及总价。价格不因实施期间市场变化及政策调整因素而变化。

## （四）其他项目个性化要求

乙方应当保证甲方在使用物资和服务时不受第三方提出侵犯其知识产权的指控，对此甲方不承担任何连带责任或赔偿责任。

# 三、投标（报价）人资质要求

## （一）资质要求

## 1、具有企（事）业法人资格（有行业特殊的银行、保险、电力、电信等法人分支机构，会计师、律师等非法人组织，行业协会等社会团体法人除外）；

## 2、国有企业；事业单位；军队单位；成立3年以上的非外资（含港澳台）独资或控股企业，国内市场无类似或可替代产品的企业除外。

## 3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

## 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

## 5、参加军队采购活动前3年内，在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、200万元以上罚款等重大违法记录；

## 6、未被列入政府采购失信名单、军队采购暂停名单，未在军队采购失信名单禁入处罚期内，未被政府主管部门列入违法失信名单、重大税收违法案件当事人。

## 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业的生产场经营地址或者注册登记地址为同一地址的，非国有销售型企业的股东和管理人员（法定代表人、董事、监事）之间存在近亲属、相互占股等关联的，也不得同时参加同一包的采购活动。近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系。

## 8、法律、行政法规规定的其他条件。严格遵守国家和军队的保密法律法规和规章制度，履行保密义务。

## 9、具有履行合同所必需的设施设备、专业技术能力、质量保证体系和固定的生产经营、服务场地；

## 10、本项目不接受联合体投标。

## （二）投标人需准备资料要求

无

# 四、验收、付款及其他内容

## （一）验收方式

1.甲方应依据采购合同内容及产品技术文件对照现场测试验收，验收标准为满足或优于所有具体技术指标条款。

2.乙方应做到完整交付，技术文件、零备件齐全。对不符合要求的产品，甲方有权拒收。

## （二）付款方式

物资交货验收合格后30日内，甲方凭乙方提供的相关票据单证，一次结清合同全款。

## （三）现场踏勘等信息

### 无。

### 附件

# LED电子屏（新训大队电子屏）项目报价清单（供参考）

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 （型号规格等要求） | 数量 | 单价（元） | 单项总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总价 |  | 大写： |  |  | 小写： |